## Server.js

O arquivo server.js tem a função de fazer a comunicação entre o Arduino e o site. Ele recebe os dados enviados pelo Arduino pelo USB/Serial, guarda os últimos valores recebidos e esses valores vão para o navegador. Para isso, é necessário duas bibliotecas: Express e SerialPort. O Express é usado para criar o servidor e as rotas do site, enquanto o SerialPort para que o Node.js se comunique com o Arduino pela porta Serial.

A comunicação com o Arduino é configurada pela porta COM5 e pela velocidade de 9600 baud. A porta COM5 é onde o Arduino está conectado no computador, e o baud representa a velocidade da comunicação Serial que é a velocidade em que os dados são enviados e recebidos.

O servidor possui um objeto chamado “dados”, que guarda os últimos valores recebidos do Arduino. Esse objeto guarda a tensão, o lux mínimo, o lux máximo e o estado da conexão. Ele apenas armazena os valores mais recentes:

let dados = {

tensao: 0,

luxMin: 0,

luxMax: 0,

conectado: false

};

Quando o Arduino envia alguma informação, o server.js recebe esses dados pela porta Serial. Como os dados podem chegar em partes, o servidor vai juntando o texto até encontrar uma quebra de linha. Depois, ele separa as linhas e verifica qual informação foi recebida. Dessa forma, ele consegue identificar os valores de tensão, lux mínimo e lux máximo e atualizar o objeto dados com os novos valores.

porta.on("data", (data) => {

linha += data.toString();

let linhas = linha.split("\n");

linha = linhas.pop();

linhas.forEach((texto) => {

texto = texto.trim();

});

...

O servidor também verifica o estado da conexão. Quando a porta Serial é aberta, ele considera que o Arduino está conectado e se fechada ou acontece algum erro, o estado passa para desconectado. Essa informação é usada posteriormente para mostrar o status do Arduino no site:

porta.on("open", () => { dados.conectado = true;

console.log("Arduino conectado");

});

porta.on("close", () => { dados.conectado = false;

console.log("Arduino desconectado");

});

Outra parte a detalhar é a rota /dados, que permite que o JavaScript do site tenha acesso às informações armazenadas no servidor. Quando essa rota é acessada, o servidor envia o objeto dados em formato JSON. JSON é um formato utilizado para organizar e enviar informações entre diferentes partes de um sistema:

app.get("/dados", (req, res) => {

res.json(dados);

});

## script.js

O arquivo script pega os dados que estão no servidor e atualiza as informações que aparecem na página.

A função principal é atualizarDados(). Ela utiliza o fetch() para fazer uma requisição para a rota /dados do servidor. O fetch() é usado para solicitar informações, e o await faz com que o JavaScript espere a resposta antes de continuar.

const resposta = await fetch("/dados");

const dados = await resposta.json();

Depois que o servidor responde, o json() muda os dados recebidos em um objeto que pode ser utilizado pelo JavaScript. Com isso, os valores de tensão, lux mínimo e lux máximo são colocados nos campos escolhidos no HTML.

O JavaScript também verifica o valor de dados.conectado. Dependendo desse valor, o texto da página é alterado para "Arduino conectado." ou "Arduino não conectado."

A função é executada novamente a cada 1 segundo, fazendo com que o site consulte novamente o servidor e atualize os valores automaticamente.:

setInterval(atualizarDados, 1000);

index.html

O index.html define onde cada informação será mostrada ao usuário. Os valores de tensão, lux mínimo e lux máximo possuem um “id”. Quando o script.js recebe os dados do servidor, ele procura cada elemento pelo seu id e substitui esse conteúdo pelos valores mais recentes recebidos do Arduino.

<p>Tensão no LDR: <strong id="tensao">--</strong> V</p>

<p>Lux mínimo estimado: <strong id="luxMin">--</strong></p>

<p>Lux máximo estimado: <strong id="luxMax">--</strong></p>